Manual

del Auditor

Resolución 318/2010

Índice

INTRODUCCIÓN	3

La importancia de la correcta medición	3

El rol de la Telesupervisiòn	3

El rol del Auditor	3

OBJETIVO, ALCANCE Y METODOLOGÍA	3

Objetivo	3

Alcance	3

Metodología para la certificación	3

Fases del trabajo	3

Evaluación de resultados	4

Las instalaciones	4

Medición de líquidos	6

Generalidades	6

Mediciones	6

Medición de gas	6

Generalidades	6

Mediciones	6

Flujograma Abarcativo de Gas y Líquidos	8

Los sistemas de Telesupervisiòn	9

Generalidades	9

El equipamiento informático y los enlaces de comunicaciones	9

Almacenamiento de datos	9

Auditoria sistemas de Telesupervisión	9

Anexos	10

Anexo 1 - Resolución 318/2010	10

Anexo 2 – Normativa del Sector	17

Normativa para Líquidos	17

Transferencia de Custodia Medición Dinámica	17

Transferencia de Custodia Medición Estática de Líquidos	19

Normativa para Gas Natural Transferencia de Custodia	20

Anexo 3 - Enlaces Externos	22

Anexo 4 - Bibliografía	23

Resolución 318/2010

Guía del Auditor

# INTRODUCCIÓN

## La importancia de la correcta medición

Mejorar la competencia, unificar  criterios,  implementar controles y buscar la eficiencia de los sistemas de medición, da como resultado la confiabilidad en los mismos, reduciendo por consiguiente las inconsistencias en la medición y el informe de volúmenes con baja incertidumbre, lo cual redunda automáticamente en las economías de las compañías interesadas, puesto que los mencionados sistemas se constituyen en sus cajas registradoras.

## El rol de la Telesupervisiòn

Reportar los datos a las salas de control de los yacimientos y/o sede de las empresas para controlar la producción, analizar datos para la toma de decisiones y elaborar estadísticas.

La importancia de contar con telesupervisión a nivel empresas es que en forma sencilla se pueden enviar datos a los entes nacionales como por Ej. la Secretaria de Energía.

## El rol del Auditor

Verificar y controlar  la correcta instalación, funcionamiento, mantenimiento, calibración de medidores e instrumentos  y transmisión de datos a través de sistemas de telesupervisión aplicados a cada  unidad de medición ya sea de gas o líquido.

# OBJETIVO, ALCANCE Y METODOLOGÍA

## Objetivo

La auditoría es un examen y verificación periódica formal de los procedimientos de medición de fluidos de una compañía específica. Debe incluir operaciones de campo y oficina, desde la fuente de medición al usuario final, incluyendo datos, informes, desempeño total, operaciones de campo, manipulación de datos,  cálculo, contabilidad, y facturación final.

## Alcance

Las auditorías se realizarán teniendo en cuenta tres aspectos:

        - Diseño de la instalación de medición.

        - Mantenimiento.

        - Calibración y contraste del instrumental de medición.

Adicionalmente se auditarán los sistemas de telesupervisión instalados en las Compañías.

## Metodología para la certificación

### Fases del trabajo

        - Las Compañías contratarán auditores según lo expresa la resolución 318/2010 para la realización de auditorías de sus puntos de medición.

        - Por cada punto de medición (gas o líquido) el auditor deberá completar las planillas asociadas a cada tipo de instalación; dichas planillas forman parte del presente documento en el anexo X.

        - Una vez completadas cada una de ellas el auditor deberá cargarlas en el sistema informático elaborado para tal fin.

        - Finalizada la carga el sistema emitirá un certificado para el caso en que la auditoría resulte satisfactoria. Caso contrario, emitirá un reporte indicando las fallas detectadas.

        - En relación con el punto anterior, en el caso de encontrar fallos en la auditoría realizada, se auditarán aquellos puntos que han resultado no conformes (NC).

### Evaluación de resultados

Cada planilla contiene un N° de ítem a ser evaluado; estos se distinguen entre:

        - Observaciones (OB).

        - Oportunidad de mejora (OM).

        - Conforme (OK).

        - No conforme (NC).

Aquellos ítems que en virtud de su criticidad obtengan como evaluación una no conformidad (NC),    automáticamente quedarán desaprobados y se deberán ajustar a los requerimientos de la Autoridad de Aplicación

### Las Instalaciones

Las mismas deberán estar diseñadas en un todo de acuerdo con las Normativas Internacionales vigentes (ver Anexo II)

### Instalaciones de gas

MEDICIÓN DE GAS

PLANTA SEPARADORA DE GAS

PLANTA ACONDICIONADORA DE GAS

MEDICIÓN DE GAS

MEDICIÓN DE GAS DE ENTRADA

MEDICIÓN DE GAS DE SALIDA

MEDICIÓN DE GAS

PUNTO DE MEDICIÓN FISCAL DE GAS

MEDICIÓN DE LIQUIDOS

PLANTA DE TRATAMIENTO  DE GAS

CONSUMO PROPIO

MEDICIÓN DE  GAS PLUS

POZOS DE GAS

POZO DE GAS PLUS

C3

C4

C5+

COLECTOR DE POZOS DE GAS

MEDICIÓN DE GAS

PLANTA SEPARADORA DE GAS

PLANTA ACONDICIONADORA DE GAS

MEDICIÓN DE GAS

MEDICIÓN DE GAS DE ENTRADA

MEDICIÓN DE GAS DE SALIDA

MEDICIÓN DE GAS

PUNTO DE MEDICIÓN FISCAL DE GAS

MEDICIÓN DE LIQUIDOS

PLANTA DE TRATAMIENTO  DE GAS

CONSUMO PROPIO

MEDICIÓN DE  GAS PLUS

POZOS DE GAS

POZO DE GAS PLUS

C3

C4

C5+

COLECTOR DE POZOS DE GAS

Instalaciones de Petroleo

Pozos de Petróleo

Colector

Tanques de Baterías 1

Separadores

Generales

Separador

De Control

Medidor

Planta de Tratamiento de rudo

Pozos de Petróleo

Colector

Tanques de Baterías 2

Separadores

Generales

Separador

De Control

Medidor

Tanques de Productos en Especificación

Unidad LACT

Oleoducto

Medidor

Medidor

Medidor

BATERIA 2

BATERIA 1

Sala de Coordinación

Sala de Control

Sala de Control

Sala de Control

## Medición de líquidos

### Generalidades

En primer término se abordarán mediciones en los puntos fiscales (Transferencia de Custodia) y posteriormente las mediciones en Plantas de Tratamiento y Baterías;  todas ellas se deberán ajustar a la Normativa Internacional vigente (ver Anexo II).

### Mediciones

La aparición de nuevas tecnologías en los equipos de medición no ha tenido mucho eco en  los puntos de medición fiscales, los cuales  cuentan en la actualidad con medidores de desplazamiento positivo y turbinas según se trate de líquidos viscosos o livianos respectivamente.

Las planillas a utilizar para este trabajo son:

1 – Auditoría Unidad LACT

2 – Auditoria Tanques de Crudo en Especificación

3 – Auditoría Plantas de Tratamiento de Crudo (PTC).

4 – Auditoría Baterías con medición de gas natural

5– Auditoria de los Cargaderos de Camiones

## Medición de gas

### Generalidades

Al igual que en la sección de líquidos, en primer término se abordarán mediciones en los puntos fiscales (Transferencia de Custodia) y posteriormente las mediciones en: Separación, Acondicionamiento y Plantas de Tratamiento;  todas ellas también se deberán ajustar a la Normativa Internacional vigente (ver Anexo II)

### Mediciones

Si bien las instalaciones de medición, en muchos casos, tienen una antigüedad de más de 30 años, muchas de ellas fueron incorporando las nuevas tecnologías de medición que fueron surgiendo en el mercado.

Por tal motivo, en las planillas de los distintos casos de medición, figuran las distintas alternativas de medidores que se pueden encontrar en cada uno de ellos, como ser Placa orificio (PO), Medidor ultrasónico (MU), Medidor a turbina (MT), Medidor a diafragmas (MD), Medidor con turbina de inserción (MTI), Medidor rotativo (MR) y Medidor de dispersión térmica (MDT), éste ultimo sólo para chimeneas de venteo.

A continuación, se mencionaran las Planillas para las distintas instalaciones de superficie que existen y que son para tener en cuenta cuando se hace la auditoria, en un todo de acuerdo con el diagrama de gas natural que se muestra en “Las Instalaciones”, a saber:

- Medición de gas plus.

- Medición con separación

- Medición con acondicionamiento.

- Medición de entrada a tratamiento

- Medición de salida de tratamiento

- Medición de consumos propios

- Medición de C3

- Medición de C4

- Medición de C3 + C4

- Medición de C5+

- Medición de venteos

- Punto de Medición Fiscal

### Flujograma Abarcativo de Gas y Líquidos

# Los sistemas de Telesupervisiòn

## Generalidades

### El equipamiento informático y los enlaces de comunicaciones

La importancia de auditar el estado de las comunicaciones y el equipamiento informático con que  cuentan las empresas es para verificar su funcionamiento y arquitectura, para la posterior toma de datos y su envío a la Secretaria de Energía.

.

### Almacenamiento de datos

Si bien el sistema de toma de datos a implementar no tomara datos de las bases de datos, sino los valores medidos de los instrumentos, se deberán comprobar las bases de datos existentes verificando que se guardan los datos de producción.

### Auditoria sistemas de Telesupervisión

Se auditarán los sistemas de telesupervisión utilizando la planilla elaboradas a tal fin y de la siguiente forma:

En cada planilla de los puntos de medición se auditarán los elementos existentes en la instalación (Ej.: RTU, comunicación, variables transmitidas, etc.).

Además  se auditarán los sistemas scadas y sistemas corporativos de a cuerdo a la planilla de telesupervisión elaborada para dicho propósito.

# Anexos

## Anexo 1 - Resolución 318/2010

#I4095164I#

Secretaría de Energía

HIDROCARBUROS

Resolución 318/2010

Normas y procedimientos a los que deberán ajustarse los permisionarios de exploración

y los concesionarios de explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos.

Bs. As., 22/4/2010

VISTO el Expediente Nº S01:0328623/2007 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL,

INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, las leyes Nros. 17.319 y 26.197, la Resolución

Nº 435 de fecha 10 de mayo de 2004 de la SECRETARIA DE ENERGIA de dicho

Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 3º de la Ley Nº 17.319 y el Artículo 2º de la Ley Nº 26.197 establecen la

Competencia del PODER EJECUTIVO NACIONAL para fijar la política nacional en materia

de hidrocarburos.

Que el Artículo 75 de la Ley Nº 17.319 faculta a la SECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO

DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, a adoptar

los mecanismos de control y fiscalización necesarios a fin de asegurar la observancia de las

Normas legales y reglamentarias correspondientes.

Que la Ley Nº 26.197, en su Artículo 1º, determina que los yacimientos de hidrocarburos

líquidos y gaseosos pertenecen al ESTADO NACIONAL o a las provincias, según el ámbito

territorial en que se encuentren.

Que es una obligación de los concesionarios de explotación de hidrocarburos, la utilización

de las técnicas más modernas, racionales y eficientes, tendientes a optimizar la explotación

de los yacimientos de hidrocarburos que están a su cargo, conforme con lo dispuesto por el

Artículo 69 Inciso a) de la Ley Nº 17.319.

Que la información relativa a la producción de hidrocarburos en todos los yacimientos del

País, debe realizarse en forma segura y eficiente, en el marco de lo dispuesto por el Artículo

70 de la Ley Nº 17.319 y el Artículo 12 de la Resolución Nº 435 de fecha 10 de mayo de 2004

de la SECRETARIA DE ENERGIA.

Que con base en las normas legales y reglamentarias mencionadas, se hace necesario

implementar todos aquellos mecanismos que garanticen el conocimiento preciso y oportuno

de los datos de dicha producción, por parte de la SECRETARIA DE ENERGIA y de las

Provincias productoras.

Que a tales efectos, las respectivas empresas concesionarias bajo las leyes Nros. 17.319

y 26.197 deben adoptar todos aquellos mecanismos que permitan asegurar la calidad y

precisión de la información relativa a los hidrocarburos que producen.

Que por todo ello, resulta procedente reglamentar los procedimientos de medición de la producción

de hidrocarburos y la transmisión de la información respectiva, cuyas normas han

sido consensuadas con la ORGANIZACION FEDERAL DE ESTADOS PRODUCTORES DE

HIDROCARBUROS (OFEPHI) en representación de las provincias productoras.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS dependiente de la SUBSECRETARIA

LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y

SERVICIOS, ha tomado la intervención que le compete.

Que las facultades para el dictado del presente acto, surgen de lo dispuesto en los artículos

2º y 75 de la Ley Nº 17.319 y en el Artículo 2º, último párrafo de la Ley Nº 26.197.

Por ello,

EL SECRETARIO

DE ENERGIA

RESUELVE:

Artículo 1º — OBJETO.

Apruébanse las normas y procedimientos a que deberán ajustarse los permisionarios de exploración

y los concesionarios de explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos bajo las leyes Nros.

17.319 y 26.197, y demás compañías operadoras de áreas hidrocarburíferas, en todo el país, aplicables

a los sistemas de medición de la producción y la transmisión de la información respectiva —en

tiempo real— a la SECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL,

INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y a la respectiva Autoridad de Aplicación provincial.

Art. 2º — ALCANCES.

Las presentes normas y procedimientos tienen como finalidad la estandarización y optimización

de los sistemas de medición del petróleo y del gas producidos por los permisionarios y concesionarios,

que permitan a la SECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION

FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y a las Autoridades de Aplicación provinciales, la

obtención de los datos de la producción en cada Punto de Medición en forma segura y eficiente, y la

implementación de los mecanismos para el control de dicha producción.

Art. 3º — DEFINICIONES.

A los efectos de la presente resolución, regirán las definiciones que se indican a continuación.

Los términos definidos en singular incluyen el plural y viceversa.

AGA Reports: Son las técnicas recomendadas por la AMERICAN GAS ASSOCIATION, última

revisión, a la fecha de instalación del sistema de medición.

API - Manual of Petroleum Measurement Standards: Son los estándares técnicos de mediciones

de petróleo del AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE.

ASTM - Standards: Son los estándares técnicos de la AMERICAN SOCIETY FOR TESTING

AND MATERIALS.

AUTORIDAD DE APLICACION: Es la SECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION

FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y los organismos análogos designados

por las provincias productoras, de acuerdo con lo prescripto en el Artículo 97 de la Ley Nº 17.319 y

en los artículos 1º, 4º y 6º de la Ley Nº 26.197.

GAS EN ESPECIFICACION COMERCIAL: Es el gas natural producido que, habiendo sido sometido

a un proceso de acondicionamiento y/o tratamiento, cumple a los efectos de su transporte

con las condiciones establecidas por la Resolución Nº 259 de fecha 7 de mayo de 2008 del ENTE

NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), organismo descentralizado actuante en la órbita

de la SECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION

PUBLICA Y SERVICIOS.

ISO: International Standardization Organization.

MEDICION: Es el conjunto de operaciones realizadas en forma automática, que tienen por objeto

determinar las magnitudes cuantitativas y las calidades del petróleo y el gas producidos en un

yacimiento de hidrocarburos, a través de métodos que incluyen el uso de instrumentos de medición

o prorrateos.

METRO CUBICO ESTANDAR DE GAS: Es la unidad de medida a utilizar para computar la producción

de gas, entendiéndose por tal al volumen de gas natural que ocupa UN METRO CUBICO (1

m3) en condiciones normales de presión y temperatura.

METRO CUBICO ESTANDAR DE PETROLEO: Es la unidad de medida a utilizar para computar

la producción de petróleo, entendiéndose por tal al volumen que ocupa UN METRO CUBICO (1 m3)

en condiciones normales de presión y temperatura.

PETROLEO EN ESPECIFICACION COMERCIAL: Es el petróleo producido y sometido a un

proceso de acondicionamiento y/o tratamiento, cuya composición cumple con las condiciones establecidas

por los ASTM STANDARDS, a los efectos de su transporte y comercialización, expresado

en metros cúbicos.

PROTOCOLO TCP/IP: Es el conjunto de reglas que especifican el intercambio de datos u órdenes

durante la comunicación entre las entidades que forman una red. Esta es la base de Internet que

permite la transmisión de datos entre redes de computadoras. Entre estos protocolos, los DOS (2)

más importantes son TCP (Protocolo de Control de Transmisión), e IP, (Protocolo de Internet).

PUNTO DE MEDICION: Es el lugar en el que se mide el Petróleo y/o el Gas producidos en los

yacimientos, ya sea que dichos hidrocarburos se encuentren en Especificación Comercial o no, y

cualquier otro lugar de medición que la SECRETARIA DE ENERGIA indique.

SECRETARIA DE ENERGIA: La SECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION

FEDERAL, INVERSION PÚBLICA Y SERVICIOS.

SOPORTE ELECTRONICO: Es todo aquel dispositivo como el disco compacto (CD y DVD),

magnético como el disquete, y/o electrónicos como la memoria flash (pendrive, memorias SD, etc.),

que permite guardar información electrónica de texto, imágenes o archivos en general, proveniente

de UN (1) equipo electrónico como una computadora, un escáner, una cámara fotográfica, etc. El

formato de los archivos deberá ser acordado por los permisionarios y concesionarios con la SECRETARIA

DE ENERGIA y la Autoridad de Aplicación respectiva.

TELESUPERVISION (Sistema SCADA): Es el sistema de adquisición, transmisión, procesamiento

y visualización de los datos de producción. Lo integran: redes de transmisión por radio o cable,

unidades remotas y servidores donde corren software dedicados.

TONELADA METRICA: Es la unidad de masa igual a UN MIL KILOGRAMOS (1000 kg).

TRATAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO: Es el proceso de deshidratación y remoción de

impurezas del petróleo y del gas, y demás pasos necesarios a seguir para obtener Petróleo en Especificación

Comercial o Gas en Especificación Comercial.

YACIMIENTOS: Son los depósitos naturales subterráneos de hidrocarburos económicamente

explotables, conformados por UNO (1) o más reservorios de hidrocarburos.

Art. 4º — MEDICIONES.

Cuando el petróleo y el gas sean sometidos a procesos de Tratamiento y/o Acondicionamiento,

los concesionarios deberán:

a) Medir la producción de hidrocarburos en los Puntos de Medición, como por ejemplo al ingreso

de los sistemas de transporte por conductos o cargaderos. Dichos puntos deberán ser informados por

los concesionarios a la SECRETARIA DE ENERGIA y a la Autoridad de Aplicación respectiva.

b) Medir la producción de hidrocarburos de procedencia costa afuera, a la salida de la plataforma,

en la cañería de trasporte hacia la planta de tratamiento en tierra, a fin de establecer las relaciones

de aportes de los diferentes yacimientos en el Punto de Medición.

c) Medir las producciones de Petróleo y Gas, en Especificación Comercial, que debe asignarse

a cada provincia, cuando las áreas abarquen a más de UNA (1) Provincia.

d) Medir la producción de petróleo y gas, cuando la misma se evacue fuera del área sujeta a la

concesión de explotación o permiso de exploración.

Art. 5º — PUNTOS DE MEDICION NUEVOS.

A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, los permisionarios y concesionarios

realizarán a su costo, el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de los Puntos de

Medición, de acuerdo con los estándares y prácticas recomendadas, ASTM, API e ISO, según corresponda,

para el petróleo, y las AGA, API e ISO (según corresponda) para el gas.

Los planos de diseño, las especificaciones técnicas, la localización y el historial de operación y

mantenimiento de los Puntos de Medición, deberán ser archivados por los permisionarios y concesionarios

en un banco de datos que estará a disposición de la SECRETARIA DE ENERGIA y de la

Autoridad de Aplicación respectiva.

Art. 6º — PUNTOS DE MEDICION EXISTENTES.

Los Puntos de Medición existentes deberán estar adecuados a los estándares mencionados

en el Artículo 5º en su versión correspondiente al año de construcción del Puente de Medición. En

caso contrario, los concesionarios realizarán a su costo las adecuaciones de los Puntos de Medición,

acorde a los referidos estándares, dentro del plazo máximo de UN (1) año a contar desde la entrada

en vigencia de la presente resolución.

Art. 7º — PUNTOS DE VENTEO.

Las antorchas y las fosas de quema deberán contar con su sistema de Medición y Telesupervisión.

Art. 8º — DENOMINACION E IDENTIFICACION DE LOS PUNTOS DE MEDICION.

Los Puntos de Medición se denominarán: Puntos de Medición de Petróleo (PMP), y Puntos de

Medición de Gas (PMG), a los que se les asignará un código de identificación, según lo acuerde la

SECRETARIA DE ENERGIA con las Autoridades de Aplicación respectivas. Esta identificación deberá

ser incorporada en un Registro que llevará cada concesionario, el que estará permanentemente

actualizado y a disposición de las mencionadas autoridades.

Art. 9º — MANTENIMIENTO, CALIBRACIONES Y VERIFICACIONES DE LOS PUNTOS DE

MEDICION.

Los concesionarios deberán efectuar el mantenimiento, las calibraciones y verificaciones de los

Puntos de Medición, de acuerdo con el detalle y periodicidad que se indica en el ANEXO I que forma

parte integrante de la presente resolución. Para la calibración de los elementos primarios y secundarios

de los Puntos de Medición PMP y PMG, se deberán utilizar patrones de referencia homologados

cada DOS (2) años, por el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), organismo

actuante en el ámbito de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y

MEDIANA EMPRESA, dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, o

por quien dicho Instituto designe mediante un Registro de Laboratorios habilitados.

En el caso de instalaciones nuevas, cuando el instrumental instalado posea certificación de

origen emanado por un Organismo de reconocimiento internacional, no será necesaria otra homologación

hasta que haya vencido el período original.

Art. 10. — TRANSMISION DE DATOS.

Los permisionarios y concesionarios realizarán a su costo la implementación de los sistemas de

Telesupervisión (sistema SCADA) en todas las áreas que titularicen. Dichos sistemas deberán tener

la aptitud de poder ser interrogadas sus bases de datos por parte de la SECRETARIA DE ENERGIA y

la Autoridad de Aplicación respectiva, de modo tal que los datos de volúmenes medidos en los Puntos

de Medición puedan ser replicados en donde dichas autoridades lo indiquen.

La información correspondiente a la producción de petróleo y de gas deberá ser la de sus puntos

de origen, es decir los tomados a la salida de los computadores de volumen o de flujo, respectivamente,

antes de ser procesada por los programas del sistema SCADA. Dicha información deberá

responder a lo indicado en el ANEXO III para la producción de petróleo y en el ANEXO IV para la

producción de gas, los que forman parte de la presente resolución.

Esa información también podrá ser tomada de las bases de datos de los nodos de interrogación

que concentre aquellos valores, discriminados por Punto de Medición y que respete sus condiciones

originales.

Los permisionarios y concesionarios deberán realizar las adecuaciones informáticas e implementar

los vínculos de comunicaciones, para que los datos correspondientes a los Puntos de Medición,

sean accesibles y transmisibles vía Internet, mediante Protocolos TCP/IP, según lo determine la

SECRETARIA DE ENERGIA y la Autoridad de Aplicación respectiva.

Los permisionarios y concesionarios deberán tener actualizados los diagramas de todas

las redes de Telesupervisión, los que deberán ser informados a la SECRETARIA DE ENERGIA

y a las Autoridades de Aplicación respectivas, cada vez que haya alguna incorporación y/o

modificación de los nodos de interrogación, unidades remotas (RTU), repetidores de enlaces

e instalaciones conexas.

Los permisionarios y concesionarios deberán dar cumplimiento a todos los requerimientos antes

indicados en un plazo no superior a UN (1) año a contar de la entrada en vigencia de la presente

resolución.

A los fines de ajustar detalles técnicos para la implementación y operatividad del sistema, los

permisionarios y concesionarios deberán informar la identidad de su respectivo personal especializado,

a la DIRECCION NACIONAL DE EXPLORACION, PRODUCCION Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS

dependiente de la SECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION

FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, a la siguiente dirección de correo electrónico: telesupervision@minplan.gov.ar, y a la Autoridad de Aplicación respectiva, a la dirección que ésta

indique.

Art. 11. — MANTENIMIENTO y VERIFICACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELESUPERVISION.

Los permisionarios y concesionarios deberán realizar, periódicamente, el mantenimiento y/o verificación

de los sistemas de Telesupervisión, el que deberá responder al diagrama del ANEXO II que

forma parte integrante de la presente resolución.

Los instrumentos que se utilicen deberán estar homologados por el INSTITUTO NACIONAL

DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), organismo actuante en el ámbito de la SECRETARIA DE

INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA

Y FINANZAS PUBLICAS, o por un laboratorio nacional especializado, que esté acreditado

por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), o por un laboratorio internacional especializado

que participe satisfactoriamente de las intercomparaciones reconocidas por el Bureau International

des Poids et Mesures (BIPM), o sea acreditado por un organismo firmante de acuerdos de Reconocimiento

Multilateral del International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Art. 12. — AUDITORIAS.

Los permisionarios y concesionarios auditarán a su costo, en forma anual, los sistemas de Medición

y Telesupervisión de la producción de hidrocarburos, a fin de verificar el cumplimiento de las

normas Ve aplicación y el correcto funcionamiento de las respectivas instalaciones. Dichas auditorías

serán llevadas a cabo por las Universidades Nacionales, en el marco de las Auditorías Técnicas,

Ambientales y de Seguridad que establece la Resolución Nº 266 de fecha 11 de abril de 2008 del

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

La metodología a emplear será la siguiente:

La DIRECCION NACIONAL DE EXPLORACION, PRODUCCION Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS

dependiente de la SECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION

FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, pondrá a disposición de los permisionarios y concesionarios

el listado de las Universidades Nacionales que se encuentren inscriptas y habilitadas

para la realización de las auditorías aquí referidas.

Dentro del primer año a contar de la respectiva comunicación, los permisionarios y concesionarios

deberán auditar todos los sistemas de Medición y Telesupervisión existentes.

A partir del segundo año se deberán auditar como mínimo, en forma anual, el VEINTE

POR CIENTO (20%) de la totalidad de dichos sistemas, mediante una selección aleatoria que

efectuará la SECRETARIA DE ENERGIA y las Autoridades de Aplicación respectivas, en forma

conjunta.

En los PMP se auditarán los computadores de volumen, los medidores de volumen, las unidades

de rechazo, los muestreadores, los probadores de transferencia, y toda otra instalación o instrumental

asociado a los mismos.

En los PMG se auditarán los computadores de flujo, los medidores de flujo, los cromatógrafos y

toda otra instalación o instrumental asociado a los mismos.

En los sistemas de Telesupervisión se auditarán los servidores de interrogación y almacenamiento,

las unidades remotas (RTU), los enlaces de comunicaciones, los sistemas de energía y

protecciones, y toda otra instalación o instrumental asociado a los mismos.

Las Universidades Nacionales habilitadas ejercitarán los controles materiales indicados, y remitirán

sus informes dentro de los CINCO (5) días de producidos, a la DIRECCION NACIONAL DE EXPLORACION,

PRODUCCION Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS, a la Autoridad de Aplicación

provincial respectiva, y a la empresa auditada.

Lo dispuesto en el presente artículo, es sin perjuicio de las facultades de inspección y fiscalización

que competen a las respectivas Autoridades de Aplicación provinciales, en virtud de lo dispuesto

en el Título V de la Ley Nº 17.319 y en el Artículo 6º de la Ley Nº 26.197.

Art. 13. — REGISTRO.

Las Universidades Nacionales que aspiren a ser auditoras de los sistemas de Medición

y Telesupervisión de la producción de hidrocarburos, deberán inscribirse en el Registro que

establece la Resolución Nº 266 de fecha 11 de abril de 2008 del MINISTERIO DE PLANIFICACION

FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, el que funcionará, en la materia

objeto de la presente resolución, en el ámbito de la DIRECCION NACIONAL DE EXPLORACION,

PRODUCCION Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS dependiente de la SECRETARIA

DE ENERGIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA

Y SERVICIOS.

Para ser inscriptas como auditoras de los sistemas de Medición y Telesupervisión de la producción

de hidrocarburos, las Universidades Nacionales deberán cumplir con los requisitos pertinentes

fijados en el Anexo I de la Resolución Nº 266/08 del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL,

INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

Las respectivas solicitudes de inscripción se presentarán ante la DIRECCION NACIONAL DE

EXPLORACION, PRODUCCION Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS, la que estará a cargo del

estudio de dichas presentaciones y su posterior tramitación.

Art. 14. — VIGENCIA.

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETIN OFICIAL

DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

Art. 15. — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

— Daniel Cameron.

ANEXO I

CALIBRACIONES YVERIFICACIONES DE LOS SISTEMAS DE MEDICION DE PETROLEO

La periodicidad máxima (medida en meses), de las verificaciones, calibraciones y operaciones

de mantenimiento de los puntos de medición, de petróleo (PMP) deberán cumplir con lo expresado

en la tabla siguiente:

(1) Mediante toma de presión diferencial

(2) Chimenea de quema

REFERENCIAS

MM Medidor másico

MR Medidor rotativo para líquidos y para consumos internos

MT Medidor a turbina para líquidos

MD Medidor a diafragma para consumos internos

TI Turbinas de inserción para chimeneas

MDT Medidores de dispersión térmica para chimeneas

Una vez realizadas las calibraciones y verificaciones, si se comprobara algún desvío en las mediciones,

se adoptará el siguiente criterio para salvar las diferencias:

a) A la salida de las plantas de tratamiento o separación, cuando la diferencia de valores entre

los informados por el Productor u Operador, respecto de los de la Autoridad de Aplicación difiere en

un +/- UNO POR CIENTO (1%), se tomará el de la Autoridad de Aplicación, hasta tanto se pueda

identificar el valor verdadero y, una vez definido el mismo, se ajustaran los débitos o créditos desde

la fecha de dicho corrimiento.

b) Si el elemento primario y el o/los elementos secundarios dejaren de funcionar, a los fines

del pago de regalías, se tomará el promedio de los TRES (3) meses anteriores al de la fecha de

producida la anomalía y será promediado con el promedio de los TRES (3) meses posteriores al de

subsanada la anomalía.

CALIBRACIONES Y VERIFICACIONES SISTEMAS DE MEDICION DE GAS

La periodicidad máxima (medida en meses), de las verificaciones, calibraciones y operaciones

de mantenimiento de las plantas de medición, deberán cumplir con lo expresado en la tabla siguiente:

1) Excepto Placa Orificio

2) Mediante toma de presión diferencial

3) Chimenea de quema

REFERENCIAS

COL Cromatógrafo online

PO Placa orificio

MU Medidor ultrasónico

MM Medidor másico

MR Medidor rotativo para gases y para líquidos

MT Medidor a turbina para gases y para líquidos

MD Medidor a diafragma

TI Turbinas de inserción para chimeneas

MDT Medidores de dispersión térmica para chimeneas

Una vez realizadas las calibraciones y verificaciones, si se comprobara algún desvío en las mediciones,

se adoptará el siguiente criterio para salvar las diferencias.

a) En el caso de mediciones de gas, cuando la diferencia de valores entre los informados por

el Productor u Operador, respecto de los de la Autoridad de Aplicación difiere en un +/- UNO COMA

CINCO POR CIENTO (1,5%), se tomará el de la Autoridad de Aplicación, hasta tanto se pueda

identificar el valor verdadero y, una vez definido el mismo, se ajustaran los débitos o créditos desde

la fecha de dicho corrimiento y se ajustarán los valores de las regalías, mediante la correspondiente

Declaración Jurada Rectificativa, por el crédito o debito.

b) Para el caso de mediciones de líquidos a la salida de tratamiento o separación, cuando la diferencia

de valores entre los informados por el Productor u Operador, respecto de los de la Autoridad

de Aplicación difiere en un +/- UNO POR CIENTO (1%), se tomará el de la Autoridad de Aplicación,

hasta tanto se pueda identificar el valor verdadero y, una vez definido el mismo, se ajustarán los débitos

o créditos desde la fecha de dicho corrimiento y se ajustarán los valores de las regalías, mediante

la correspondiente Declaración Jurada Rectificativa, por el crédito o debito.

Si el elemento primario y el o/los elementos secundarios dejaren de funcionar, a los fines del

pago de regalías, se tomará el promedio de los (TRES) 3 meses anteriores al de la fecha de producida

la anomalía y será promediado con el promedio de los tres meses posteriores al de subsanada

la anomalía.

ANEXO II

MANTENIMIENTO Y AUDITORIAS SISTEMA DE TELESUPERVISION (SCADA)

Los sistemas de Telesupervisión (SCADA) estarán sujetos a mantenimiento y auditoría según el

siguiente diagrama como mínimo.

Las caídas de servicio de cualquiera de los sistemas que intervengan en la transmisión de datos, deberá

ser informada en el término de VENTICUATRO HORAS (24 hs.) mediante correo electrónico a telesupervision@

minplan.gov.ar, describiendo el inconveniente y el tiempo estimado de la solución al mismo.

ANEXO III

## Anexo 2 – Normativa del Sector

### Normativa para Líquidos

Normas API/ASTM Manual of Petroleum Measurement Standard (MPMS) API, e ISO para mediciones volumétricas de crudo, muestreo automático y unidades de medición LACT (Lease Automatic Custody Transfer ).

#### Transferencia de Custodia Medición Dinámica

Medición

  - API – Capítulo 5.1. – Consideraciones Generales para la Medición con Medidores.

  - API – Capítulo 5.2. – Medición de Hidrocarburos Líquidos Mediante Medidores de Desplazamiento.

  - API – Capítulo 5.3. – Medición de Hidrocarburos Líquidos Mediante Medidores a Turbina.

  - API – Capítulo 5.6. – Medición de Hidrocarburos Líquidos Mediante Medidores que utilizan el Principio de Coriolis.

  - API – Capítulo 5.8. – Medición de Hidrocarburos Líquidos Utilizando Medidores Ultrasónicos con Tecnología de Tiempo de Tránsito.

  - API – Capítulo 6.1. Sistemas LACT  (Lease Automatic Custody Transfer).

  - API – Capítulo 6.2. Sistemas de Medición en Islas de Carga.

  - API – Capítulo 21.2 API Medición Electrónica de Volúmenes Líquidos   Utilizando Medidores de Desplazamiento Positivo y Turbinas.

Muestreo

  - API - Capítulo 8.2. – Muestreo Automático.

  - API - Capítulo 8.3.(ANSI/ASTM D 5854) - Mezcla y Manipuleo de Muestras.

  - ASTM D 4177 - Muestreo Automático.

  - ISO 3171- Muestreo Automático.

Ensayos de Laboratorio (Viejos Métodos)

  - API - Capítulo 9.1 (ANSI/ASTM D 1298) Método de Prueba Estándar para Densidad, densidad Relativa (Gravedad Específica), o Gravedad API de Petróleo Crudo y Productos Líquidos de Petróleo por el Método del Hidrómetro.

  - API - Capítulo 10.1 (ANSI/ASTM D 473) Determinación de Sedimentos en Crudo y Fuel Oil (Método de Extracción).

  - API - Capítulo 10.2 (ANSI/ASTM D 4006) Determinación de Agua en Crudo por Destilación.

  - API - Capítulo 10.3 (ANSI/ASTM D 4007) Determinación de Agua y Sedimentos en Crudo por Centrifugación (Método de Laboratorio).

  - API - Capítulo 10.4 Determinación de Agua y Sedimentos en Crudo por Centrifugación (Método de Campo).

  - API - Capítulo 9.1 (ANSI/ASTM D 1298) Determinación de la Densidad; Densidad Relativa y Gravedad API de Petróleo Crudo y Productos de Petróleo (Método del Hidrómetro).

Ensayos de Laboratorio Modernos Métodos

  - API - Capítulo 10.8 (ANSI/ASTM D 4807) Determinación de Sedimentos en Crudo por Membrana de Filtrado.

  - ASTM - D 3230 Determinación de Sales en Petróleo método Electrométrico.

  - ASTM - D 323 Determinación de la Tensión de Vapor Reid.

  - API - Capítulo 10.9 (ANSI/ASTM D 4928) Determinación de Agua en Crudo por Método Karl Fisher (Método Coulombimétrico).

  - ASTM - D 5002 Determinación de la Densidad; Densidad Relativa y Gravedad API de Petróleo Crudo y Productos de Petróleo Mediante Densímetro Electrónico.

Probadores

  - API - Capítulo 4.2 - Probadores de Desplazamiento

  - API - Capítulo 4.8 - Sistemas de Prueba.

  - API - Capítulo 4.5 Master-Meter Provers.

  - API -  Capítulo 4.6 Interpolación de Pulsos.

Calibración de Probadores

  - API - Capítulo 12.2.4 - Waterdraw Calibration (calibración de probadores por extracción de agua).

  - API - Capítulo 4.9.1- Sistemas de Prueba. Introducción a la Determinación del Volumen para Probadores de Desplazamiento y Tanques Probadores.

  - API - Capítulo 4.9.2 - Sistemas de Prueba. Determinación del Volumen de Probadores de Desplazamiento y Tanques Probadores por el método de Calibración por extracción de Agua (Waterdraw).

  - API - Capítulo 11.4.1 - Propiedades Físicas, Datos. Densidad del Agua y Factores de Corrección Volumétrica para el Agua.

  - API – Capítulo 4.7 Medidas Patrón Estándar de Campo.

Determinación del Factor del Medidor

- API - Capítulo 12.2.3 - Determinación del “Meter Factor” (MF).

Estadística Aplicada a la Medición Dinámica (Tratamiento de Factores)

- API - Capítulo 13.1. y 13.2 - Métodos Estadísticos para la Medición y el Muestreo.

Cálculo de las Cantidades de Petróleo

- API - Capítulo 12.2 Cálculo de las Cantidades de Petróleo utilizando Medición Dinámica (Partes 1, 2, 3, 4, 5)

Producción

- API - Capítulo 20.1 Asignación (Alocación) de la Medición.

- API - RP 87 Recomendaciones Prácticas para el Análisis de muestras de petróleo crudo en campo que contienen del dos al cincuenta por ciento de agua en volumen.

#### Transferencia de Custodia Medición Estática de Líquidos

Muestreo

- API - Capítulo 8.1.(ANSI/ASTM D 4057) – Muestreo Manual de Petróleo y Productos de Petróleo.

- API - Capítulo 8.3.(ANSI/ASTM D 5854) - Mezcla y Manipuleo de Muestras.

Ensayos de Laboratorio

- Se Aplican Los viejos y Modernos Métodos Mencionados Más Arriba

Calibración de Tanques

- API - Capítulo 2.2 A Medición y Calibración de Tanques Cilíndricos Verticales por el Método Manual de Cintada.

- API – Capítulo 2.2 B Calibración de Tanques Cilíndricos Verticales Utilizando el Método de Línea de Referencia Óptica.

- API - Capítulo 2.2 C/ ISO 7507-3 Calibración de Tanques Cilíndricos Verticales Utilizando el Método de Triangulación Óptica.

- API - Capítulo 2.2 D/ ISO 7507-4 Calibración de Tanques Cilíndricos Verticales Utilizando el Método Extendido de Distancia Electro-óptica Interna.

- API - Capítulo 2.2 E/ ISO 12917-1 Petróleo y Productos Líquidos de Petróleo- Calibración de Tanque Cilíndricos Horizontales-Parte 1: Método Manual.

- API - Capítulo 2.2 F/ ISO 12917-2 API - Capítulo 2.2 E/ ISO 12917-1 Petróleo y Productos Líquidos de Petróleo- Calibración de Tanque Cilíndricos Horizontales-Parte 2 Utilizando el Método Extendido de Distancia Electro-óptica Interna.

- MPMS API  Estándar 2552 Medición y Calibración de Esferas y Esferoides.

- MPMS API  Estándar 2554 Medición y Calibración de Camiones Tanque.

- MPMS API  Estándar 2555 Calibración Líquida de Tanques.

Medición de Tanques

- API - Capítulo 3.1 A – SP Práctica Estándar para la Medición Manual  de Petróleo y Productos de Petróleo.

- API - Capítulo 3.1 B Práctica Estándar para la Medición de Nivel de Hidrocarburos Líquidos en Tanques Estacionarios por Medición Automática.

- API - Capítulo 3.2 Práctica Estándar para la Medición de Petróleo y Productos de Petróleo en Camiones Tanque.

- API - Capítulo 3.3 Práctica Estándar para la Medición de Nivel de Hidrocarburos Líquidos en Tanques de Almacenaje Presurizados Estacionarios por Medición Automática.

- API - Capítulo 3.6 Medición de Hidrocarburos Líquidos Mediante Sistemas de Medición de Tanque  Híbridos.

#### Normativa para mediciones de Gas Natural

- AGA Report N° 3, revision del año de fabricacion del tramo de medicion

- AGA Report N° 3 Parte 2 (GPA 8185-00 Parte 2 ANSI /API 14.3, Parte 2-2000): “Specification and Installation Requirements-Concentric- Orifice Meters”, edición Abril 2000 Reafirmada  Marzo 2006.

- AGA Report N° 3 Parte 3 (GPA 8185 Parte 3) (ANSI /API 14.3.3-2003) (Includes Errata Dated March 1994): “Natural Gas Applications”, 3ra edición agosto 1992, reafirmada en Febrero 2009.

- AGA Report N° 3 Parte 4(GPA 8185 Parte 4) API Capítulo 14.3: “Background, Development, Implementation Procedure and Subroutine Documentation”, 3ra edición noviembre 1992, reafirmada en Febrero 2006.

- AGA Report N° 7: “Measurement of Gas by Turbine Meters”, revision del año de fabricacion de la turbine

- AGA Report NX19, segun corresponda

- AGA Report N° 8, (GPA 8185-90) API Capítulo 14.2: “Compressibility Factors of Natural Gas and Other Related Hydrocarbon Gases”, 2da impresión Julio 1994, reafirmada en Marzo  2006.

- AGA Report N° 9: “Measurement of Gas by Multipath Ultrasonic Meters; revision del año de fabricacion del medidor

- API Capítulo 14.4 (GPA 8173-91): “Converting Mass of Natural Gas Liquids and Vapors to Equivalents Liquid Volumes”, 1ra edición abril 1991, reafirmada en diciembre 1999.

- API Capítulo 14.5(GPA 2172-96) (ANSI/API MPMS 14.5 1981): “Calculation of Gross Heating Value, Specific Gravity, and  Compressibility of Natural Gas Mixtures from Compositional Analysis”. 2da  edición enero 1981, reafirmada en marzo 2002.

- API Capítulo 14.6 Medición Contínua de la Densidad (ANSI/API MPMS 14.6 1991) Reafirmada en Marzo 2006.

- API Capítulo 14.9 (AGA Report No. 11-2003)  Measurement of Natural Gas by Coriolis Meter.

- API Capítulo 21.1: “Electronic Gas Measurement”, edición 1993, Reafirmada en  Julio 2005.

- ISO International Standard 12213: “Natural Gas Calculation of Compression Factor”; partes 1, 2 y 3, 2a edición 2006.

- ISO International Standard 5168: “Measurement of Fluid Flow-Evaluation of Uncertainties”, 2da edición 2005.

- ISO International Standard 6974 –1-2-3-4-5-6: “Natural Gas-Determination of Composition with Defined Uncertainty by Gas Chromatography”, edición 2000.

- ISO International Standard 6976: “Natural Gas-Calculation of Calorific Value, Density, Relative Density and Wobbe Index from Composition”, 2a edición1995 Corregida en 1999.

- ISO International Standard TR-12765: “Measurement of Fluid Flow in Closed Conduits - Methods Using Transit - Time Ultrasonic Flowmeters”, edición diciembre 1998.

- ISO International Standard 9951: “Measurement of Gas Flow in Closed Conduits - Turbine Meters”, 2a edición 2003 Parte 1 Principios Generales y Requerimientos.

- ASTM D-1945: “Standard Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography”, edición 2003

- OIML R / 32: “Rotary Piston Gas Meter & Turbine Gas Meter”, edición 1989, Rev. E.

- OIML D 10 Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments Edición 2007

#### Normativa de referencia para Telesupervision y sistemas de control

- IEC 61131 1/2/3 Standard para programacion de controladores.

- ISO 7498 – MODELO OSI para comunicaciones

- Clasificacion de áreas e instalacion de gabinetes IEC 60079 / NEC 500.

- Protocolos de comunicación (Abiertos): Modbus / Ethernet.

- Protocolos de comunicacion propietarios: Control Net/ Device Net / Profibus  Remote I/O

## Anexo 3 - Enlaces Externos

| Título | Descripción | Link | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| Medición de Caudal, Nivel y Temperatura | Principios de funcionamiento de los instrumentos de medición de caudal, nivel y temperatura | http://es.kendincos.net/video-hnnflpth-medici-n-de-caudal-nivel-y-temperatura.html | Medición |
| Medidores de Flujo de Presión Diferencial | video tutorial sobre medidores de flujo de presión diferencial ventury etc | http://es.kendincos.net/video-jhfrhtvf-medidores-de-flujo-de-presion-diferencial-parte-1.html | Medición |
| The 10 Minute Oil and Gas SCADA System | This video shows how to create an Oil & Gas SCADA system in less than 10 minutes using Bont Software's SCADAkit Rapid Development System 3.0. | http://es.kendincos.net/video-nvfnlflj-the-10-minute-oil-and-gas-scada-system.html | Scada |
| Oil Field Security: SCADA and Security | An example of a D7 client looking to enter the security marketplace with a new offering. Combining SCADA and Security. | http://es.kendincos.net/video-jdvthlrl-oil-field-security-scada-and-security.html | Scada |
| GasCam Measurement - Natural Gas (Methane) | We visualize a very small gas leak with the GasCam. The leak is located behind the flange and could be located easily with this device. The GasCam is available at Esders GmbH (Haselünne, Germany). | http://es.kendincos.net/video-ffthjlpp-gascam-measurement-natural-gas-methane-.html | Medición de gas natural |
| Calibration & Measurement with Calcium ISE Sensor | Calibrating the WQ-CA calcium ion selective electrode (ISE) is easy with NexSens WQSensors software. Once the sensor is calibrated, the software allows you to take measurements, view your readings, and log data. No meters or batteries are required. Feel free to download this software for free at www.nexsens.com | http://es.kendincos.net/video-jjjdvhfdf-calibration-amp-measurement-with-calcium-ise-sensor.html | Calibración |
| Calibration & Measurement with Calcium ISE Sensor | Calibrating the WQ-CA calcium ion selective electrode (ISE) is easy with NexSens WQSensors software. Once the sensor is calibrated, the software allows you to take measurements, view your readings, and log data. No meters or batteries are required. Feel free to download this software for free at www.nexsens.com | http://es.kendincos.net/video-jjjdvhfdf-calibration-amp-measurement-with-calcium-ise-sensor.html | Calibración |
| Oil Tank - PvP vid 1 - Reminissions (peak) | My first PvP video so far - but remember this is only the peak version, so you know what you're looking forward to. Some information about my account: Name: Oil Tank Cmb lvl: 127 Attack: 95 Defence: 97 99 combat skills: HP, Mage, Range, Strength - And yes, this is me. Songs in the peak version: Lost Prophets - Burn Burn Avenged Sevenfold - Reminissions ------ Runescape is a Jagex Ltd game. Jagex owns Runescape. You can play Runescape here: www.runescape.com ------ | http://es.kendincos.net/video-rrphjvhff-oil-tank-pvp-vid-1-reminissions-peak-.html | Calibración de Tanques |
| Measurement | Tipos de Medidores de Fluido | www.omega.com | Medición Dinámica |
| Trabajo Técnico | V Cone | www.tuvnel.com | Medición por presión Diferencial |
| Análisis y utilización de Reportes AGA Aplicables a la Medición de Gas Natural | IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas (Brasil) | kawakita@ipt.br | Medición de gas natural |
| Consideraciones Tecnológicas del CDT de Gas Respecto a la Inspección y Auditoría de Sistemas de Medición de Gas | Inspección y Auditoría de Sistemas de Medición de Gas Natural | www.sintegas.com;cdt@uis.edu.co (Colombia) | Auditorías de Gas Natural |
| Trabajo Técnico | Medición del Caudal de Gas con Medidores de Presión Diferencial | www.midelab.com.mx www.metrologiaydesarrollo.com.mx | Medición de gas natural |
| Trabajo Técnico | Integración al Sistema de Control de Mediciones de Transferencia de Custodia | Rockwell Automation | Scada |
| Informacion varia | Informacion varia sobre cursos y foro de programadores | www.automatas.org | scada |
| Trabajo Técnico | Integración al Sistema de Control de Mediciones de Transferencia de Custodia | Rockwell Automation | Scada |
| Manuales de Productos | Manuales de modulos de comunicación y PLC | http://support.automation.siemens.com | Scada |
| Manuales de productos | Catalogo de PLC y modulos de comunicación | http://www.ab.com/en/epub/catalogs/12762/2181376 | Scada |
| Pagina oficial | Scada Wonderware | www.wonderware.com | Scada |
| Pagina oficial | Scada iFix | http://www.ge-ip.com/products/3311 | Scada |